การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552

ชื่อทีม   TATC  ROBOT

คำอ่านภาษาไทย   ทีเอทีซี    โรบอท

ชื่อสถาบัน  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ที่อยู่  193 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 20250   www.tatc.ac.th

ลำดับในการสมัค (ID)    63

- สมาชิกในทีม

อาจารย์ที่ปรึกษา  	นาย เสกสรร 	    ศรีจันทร์

สมาชิกในทีม	1.  นายอภินันท์       วัลลิสุต

2. นายปภาวิชญ์      ศรีบริสุทธิ์

3. นายธัญลักษณ์     นามวงษ์

4.  นายนิรนาม        สังข์เทียบ

- จำนวนหุ่นยนต์ทั้งหมด   1     ตัว

  - หุ่นยนต์แบบมีผู้ควบคุม      1       ตัว

  - หุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ        0         ตัว

- อุปกรณ์สื่อสาร

การควบคุมระหว่างผู้ควบคุมกับหุ่นยนต์  จะใช้คลื่นวิทยุตามมาตรฐาน IEEE802.11g  (Wireless LAN  ) ย่านความถี่ 2.4 GHz  ช่อง  6  ความถี่ 2.437 GHz  กำลังส่งประมาณ 28  มิลลิวัตต์  ของ Linksys Wireless – G Broadband Router รุ่น WRT54GL  จำนวน 2 ตัว รับ-ส่ง  ชื่อเครือข่ายที่ใช้ในการแข่งขัน ชื่อ TATC_ROBOT

| Wireless Network Mode | G |
| --- | --- |
| Wireless Network Name (SSID) | TATC_ROBOT |
| Wireless Channel | ADJUSTABLE least 3 Channels 1. Channel 6 : 2.437 GHz 2. Channel 10 : 2.457 GHz 3. Channel 14 : 2.484 GHz |

รายงานการออกแบบหุ่นยนต์กู้ภัย

- การออกแบบทางกล

  - ระบบการขับเคลื่อน

การขับเคลื่อนแบบโซ่ปีกสายพาน แบบตีนตะขาบ ใช้มอเตอร์ส่งกำลัง  4  ตัว แนวคิดการออกแบบ คือ คิดว่าจะทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคได้ทุกสภาพแวดล้อม ซึ่งคิดว่าระบบแบบตีนตะขาบ น่าจะผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้ดี  และการทำงานของระบบ ใช้การควบคุมระยะไกล  ผ่านเครือข่าย  Wireless LAN ควบคุมโดยมีผู้ควบคุม

  - ระบบกลไกอื่นๆ

มีแขนกล สำหรับการควบคุมการจับภาพของกล้องจับภาพ  และในขณะเดียวกันก็ ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัววัดอุณหภูมิระยะไกล  และยังมีกลไกในส่วนของการจับขวดน้ำ ในสนามด้วย ซึ่งในทิศทางต่างๆ นั้นสามารถ เพิ่มและลดระดับความสูง หมุนทางขวาและซ้ายได้

- อุปกรณ์ตรวจจับและระบุตำแหน่ง (เซนเซอร์)

  - อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเป็นระบบนำทางและการระบุตำแหน่ง

ใช้ควบคุมแบบ Manual ผ่านเครือข่าย  Wireless LAN  มีกล้องจับภาพส่งภาพมายังผู้ควบคุม  และใช้เป็นตัวนำทาง มี Ultrasonic และ ตัว Encoder และ เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์  ในการเช็คระยะสำหรับ Plot  แผนที่

Ultrasonic

Compass Module

  - อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการช่วยระบุรายละเอียดของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย

ใช้กล้อง IP Camera  จับภาพเหยื่อ ใช้ chemical sensor ตรวจสอบระดับ ก๊าซ CO2  ของเหยื่อ  และใช้ Temp sensor เซนเซอร์อุณหภูมิ  ตรวจสอบอุณหภูมิของเหยื่อ  และ ไมโครโฟร ตรวจจับระดับเสียงของเหยื่อ

CO2  sensor

- ระบบควบคุม การเขียนโปรแกรมและวิธีการแสดงผล

ใช้โปรแกรม Visual Basic ในการแสดงผล  และควบคุมระยะไกล  ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตรวจจับเซนเซอร์ต่างๆ  ประมวลผล และส่งข้อมูลผ่าน เครือข่าย  Wireless LAN

- ภาพเขียนแบบหุ่นยนต์ (3D) ขนาด A4

- ภาพหน้าจอแสดงผล (GUI) ขนาด A4